- Fun Light LED Driver

| Part Number | Description |  | VIN (V) |  | ISHDN (uA) |  | CH |  |  | Dimming Levels |  |  | IMAX/CH (mA) |  | Interface Control |  | Package |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET6326 | 3通道LED恒流驱动 带自主呼吸功能 |  | 2.7~5.5 |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 192/Current |  |  | 24 |  | I2C |  | DFN8 (1.5*1.5) |
| ET6309 | 9通道LED恒流驱动 带自主呼吸功能 |  | 2.7~5.5 |  | 0.1 |  | 9 |  |  | 192/Current |  |  | 48 |  | I2C |  | QFN20 (3*3) |
| ET6312B | 12通道LED恒流驱动 带自主呼吸功能 |  | 2.7~5.5 |  | 0.1 |  | 12 |  |  | 192/Current |  |  | 48 |  | I2C |  | QFN20 (3*3) |
| ET6034A | 16通道LED恒流驱动 每通道128阶电流可调 |  | 2.4~5.5 |  | ≤5 |  | 16 |  |  | 128/Current |  |  | 45 |  | I2C |  | QFN24 (4*4) |
| ET6296Y | 6*9矩阵恒流LED驱动 每点128阶电流可调，自主呼吸 |  | 2.4~4.5 |  | ≤4 |  | 6*9 point |  |  | 128/PWM 128/Current |  |  | 40 |  | I2C |  | QFN24 (4*4) |
| ET6298Y | 16通道LED恒流驱动 每通道256阶电流可调 带音乐自主呼吸 |  | 2.4~5.5 |  | ≤5 |  | 16 |  |  | 256/Current |  |  | 40 |  | I2C |  | QFN24 (4*4) |
| ET6037Y | 16通道LED恒流驱动 每通道128阶电流可调 |  | 2.7~5.5 |  | ≤5 |  | 18 |  |  | 128/Current |  |  | 45 |  | I2C |  | QFN24 (4*4) |
| ET6036Y | 36通道LED恒流驱动 每通道128阶电流可调 |  | 2.7~5.5 |  | ≤10 |  | 36 |  |  | 128/Current |  |  | 45 |  | I2C |  | QFN48 (5*5) |
| ET6280 | 8*8 LED恒流驱动IC， 单点亮度可调 | 4.5~5.5 |  | ≥20 |  |  |  |  |  |  | 256 step/point | - |  | 2-wire Serial |  | SOP20L |  |
| ET6282 | 8*12 LED恒流驱动IC， 单点亮度可调 | 4.5~5.5 |  | ≥30 |  |  |  |  |  |  | 256 step/point | - |  | 2-wire Serial |  | SOP24L |  |

- LED Matrix Driver

| Part Number | Description | VIN (V) | IOH (mA) | IOL (mA) | Seg | Grid | Dimming Levels | Key Matrix | Interface Control | Package |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET6238 | 16*8矩阵恒压LED驱动， 带按键扫描 | 4.5~5.5 | ≥25 | 200 | 16 | 8 | 16step | 13*3 | I2C | SOP28 |
| ET6240 | 8*16矩阵恒压LED驱动 | 3.3~5.5 | ≥15 | ≥80 | 8 | 16 | 16 step | / | I2C | SOP28 |
| ET6932/B | 8*16矩阵恒压LED驱动 | 4.5~6.0 | ≥34 | ≥140 | 8 | 16 | 8 step | / | I2C | SOP28/32 |
| ET6934 | 8*16矩阵高亮恒流LED驱动 | 4.5~6.0 | ≥60 | ≥400 | 8 | 16 | 8 step | / | I2C | SOP28/32 LQFP48 |
| ET6226 | 8*4矩阵恒压LED驱动， 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥150 | 8 | 4 | 8 step | 4*7 | I2C | DIP16 SOP16 |
| ETK6201 | 矩阵恒压LED驱动， 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 12~11 | 6~7 | 8 step | 3*10 | 4-wire Serial | SOP32 |
| ET6214Y | 矩阵恒压LED驱动,超小封装 | 2.4~5.5 | ≥25 | ≥140 | 13~11 | 5~7 | 8 step | / | 3-wire Serial | QFN24 |
| ET6218R | 矩阵恒压LED驱动， 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 8~7 | 4~5 | 8 step | 1*7 | 3-wire Serial | SOP18 DIP18 |
| ET6224R | 矩阵恒压LED驱动， 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 13~10 | 4~7 | 8 step | 2*10 | 3-wire Serial | SSOP24 SOP24 |
| CD1628 | 矩阵恒压LED驱动， 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 13~10 | 4~7 | 8 step | 2*10 | 3-wire Serial | SOP28 |
| ET1616 | 7*4矩阵恒压LED驱动 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 7 | 4 | 8 step | / | 3-wire Serial | DIP16 SOP16 |
| ET1620 | 矩阵恒压LED驱动 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 10~8 | 4~6 | 8 step | / | 3-wire Serial | SOP20 |
| ET1624 | 矩阵恒压LED驱动 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 14~11 | 4~7 | 8 step | / | 3-wire Serial | DIP24 SOP24 |

- LED Matrix Driver

| Part Number | Description | VIN (V) | IOH (mA) | IOL (mA) | Seg | Grid | Dimming Levels | Key Matrix | Interface Control | Package |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET1651 | 4*7共阳矩阵恒压LED驱动 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥140 | ≥25 | 4 | 7 | 8 step | 1*7 | 2-wire Serial | DIP16 SOP16 |
| ET1637 | 6*8共阳矩阵恒压LED驱动 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥140 | ≥25 | 6 | 8 | 8 step | 2*8 | 2-wire Serial | SOP20 |
| ET1638 | 10*8矩阵恒压LED驱动 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 10 | 8 | 8 step | 3*8 | 3-wire Serial | SOP28 |
| ET1629A | 16*8矩阵恒压LED驱动 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 16 | 8 | 8 step | - | 3-wire Serial | SOP32 |
| ET1629B | 14*8矩阵恒压LED驱动 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 14 | 8 | 8 step | 2*8 | 3-wire Serial | SOP32 |
| ET1629C | 15*8矩阵恒压LED驱动 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 15 | 8 | 8 step | 1*8 | 3-wire Serial | SOP32 |
| ET1629D | 12*8矩阵恒压LED驱动 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 14 | 8 | 8 step | 4*8 | 3-wire Serial | SOP32 |
| ET1629 | 16*8矩阵恒压LED驱动 带按键扫描 | 3.0~5.5 | ≥25 | ≥140 | 16 | 8 | 8 step | 4*8 | 3-wire Serial | QFP44 |

- OVP

| Part Number | Description | Built-in TVS (V) | VIN (V) | Fixed VOVP (V) | Adj VOVP (V) | IOUT Max(A) | RON (mΩ) | IQ (uA) | TOFF-RES (ns) | Package |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET9611Y ET9612Y | Fixed OVP with OCP | / | 2.5~36 | 6.1 | / | 2.7 | 100 | 110 | 150 | DFN4 (1.2*1.6) |
|  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| ET9523/M/L ET9523CL | OVP with ADJ OVLO | / | 2.5~30 | 14/10/6.8 | 4~20 | 4.0 | 35 | 90 | 100 | CSP6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 50 |  |
| ET9524L | OVP with ADJ OVLO | 70 | 2.5~28 | 6.8 | 4~20 | 4.5 | 30 | 95 | 100 | CSP9 |
| ET9539/L | OVP with BUS_DET Output | 100 | 2.1~28 | 13.75/5.95 | 4~20 | 4.8 | 35 | ＜220 | 100 | CSP12 |
| ET9539AM/L | OVP with BUS_DET Output | 160 | 2.3~28 | 10/5.95 | 4~20 | 4.8 | 35 | ＜220 | 80 | CSP12 |
| ET9639L | Ultra Surge Protection OVP with BUS_DET Output | 200 | 2.3~28 | 5.95 | 4~22 | 4.8 | 35 | ＜240 | 80 | CSP12 |
| ET9540M/L | OVP with FLAG Output | 100 | 2.5~28 | 10/6.8 | 4~20 | 4.8 | 35 | 90 | 100 | CSP12 |
| ET9540CL | Low RON OVP with FLAG | 80 | 2.5~28 | 6.8 | 4~20 | 5.5 | 22 | 95 | 50 | CSP12 |
| ET9552/L | OVP with FLAG Output | 100 | 2.5~28 | 10.5/6.8 | 4~24 | 4.5 | 30 | 90 | 50 | CSP12 |
| ET9553M | OVP with BUS_DET Output | 100 | 2.5~28 | 10 | 4~24 | 4.8 | 35 | 150 | 50 | CSP12 |
| ET9554L | Low RON OVP with FLAG | 100 | 2.5~28 | 6.8 | 4~24 | 4.8 | 30 | 90 | 50 | CSP12 |
| ET9650M1 | Ultra Low RON OVP with FLAG | 100 | 2.5~28 | 10.5 | 4~24 | 6.0 | 15 | 90 | 50 | CSP12 |
| ET9640 | Ultra Low RON OVP with FLAG | 100 | 2.5~28 | 13.75 | 4~20 | 7.0 | 8 | 150 | 80 | DFN10 (3*3) |
| ET9649 | Ultra Low RON OVP with FLAG | 100 | 2.5~28 | 6.8 | 4~26 | 7.0 | 8 | 250 | 50 | CSP20 |

- OVP With RCB

| Part Number | Description | Built-in TVS (V) | VIN (V) | VOVP (V) | Adj VOVP (V) | IOUT Max(A) | RON (mΩ) | IQ (uA) | TOFF-RES (ns) | Package |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET9531 | OVP with OTG Function | 100 | Max 28 | 5.95 | 5~26 | 4.5 | 60 | 90 | 1000 | CSP15 |
| ET9902 | OVP with OTG Function and Wireless Enable Control | 100 | Max 28 | 13/17 | / | 5.0 | 23 | 140 | 100 | CSP20 |
| ET9918B | OVP for Wireless with RCB and Current Indicator | / | 2.5~29 | 14.5 | 4~20 | 5.0 | 23 | 100 | 70 | CSP12 |

- OVP And Load Switch

| Part Number | Description | VBUS Surge(V) | VBUS (V) | VOVLO1 (V) | RON1 (mΩ) | IOUT1 Max(A) | VIF Surge(V) | VIF/VBAT (V) | VOVLO2 (V) | RON2 (mΩ) | IOUT2 Max(A) | Package |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET9530L | 1OVP+1Switch | 100 | 2.4~26 | 5.95 | 30 | 3.0 | 60 | 2.5~6.0 | 5.25 | 10 | 3.0 | CSP15 |
| ET9632 | 1OVP+1Switch | 140 | 2.5~24 | 10.0 | 23 | 4.5 | 140 | 2.5~24 | 5.25 | 40 | 5.0 | CSP28 |
| ET9653 | 1OVP+2Switch | 100 | 2.5~28 | 5.95 | 85 | 1.5 | / | 2.5~6.0 | / | 70 | 1.5 | CSP15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3~5.5 |  | 12 | 4.0 |  |

- Single LDO

| Part Number | Description | IOUT (A) | VOUT (V) | VIN (V) | VDROP (mV) | IQ (uA) | PSRR @1kHz(dB) | Noise (µVRMS) | Package |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET515XXYB ET515XXZB | 150mA/300mA LDO | 0.15/ 0.3 | 1.2~3.3, step 0.05 | 2.0~6.0 | 170@2.8V/0.15A | 36 | 75 | 85 | DFN4 (1*1) CSP4 |
| ET631XXYB | 150mA Ultra Low IQ LDO | 0.15 | 1.2~3.6, step 0.05 | 2.0~5.5 | 240@1.8V/0.15A | 0.6 | 55 | 70 | DFN4 (1*1) |
| ET520XXYB | 250mA Low Output Voltage LDO | 0.25 | 0.7~1.8, step 0.01 | 1.1~5.0 | 250@1.3V/0.25A | 55 | 80 | 40 | DFN4 (1*1) |
| ET531XXYB | 300mA Ultra Low Noise LDO | 0.3 | 1.2~4.5, step 0.1 | 1.9~5.5 | 110@3.3V/0.3A | 15 | 80 | 10 | DFN4 (1*1) |
| ET533XXYB ET533XX | 300mA LDO | 0.3 | 1.2~3.3, step 0.05 | 2.0~6.0 | 190@2.8V/0.3A | 42 | 70 | 60 | DFN4 (1*1) SOT23-5 |
| ET540XXY1B | 500mA Low Output Voltage LDO | 0.5 | 0.5~1.8, step 0.01 | 1.1~5.0 | 430@1.0V/0.5A | 55 | 80 | 40 | DFN4 (1*1) |
| ET541XXYB | 400mA Ultra Low Noise LDO | 0.4 | 1.2~4.5, step 0.1 | 1.9~5.5 | 150@3.3V/0.4A | 15 | 80 | 10 | DFN4 (1*1) |
| ET542XXY1B | 400mA Low Output Voltage LDO | 0.4 | 0.5~1.8, step 0.01 | 1.1~5.0 | 400@1.2V/0.4A | 55 | 80 | 40 | DFN4 (1*1) |
| ET551XXYB | 800mA Low Dropout Bias Rail LDO | 0.8 | 0.5~2.1, ADJ | 0.8~5.5 | 160@1.1V/0.8A | 80 | 80 | 40 | DFN4 (1.2*1.2) DFN6 (1.2*1.2) |
| ET552XXY1B | 500mA Low Output Voltage LDO | 0.5 | 0.5~1.8, step 0.05 | 1.1~5.0 | 430@1.05V/0.5A | 55 | 80 | 40 | DFN4 (1 *1) |
| ET5A0XXYB ET5A0XXS5 | 1A Low Dropout LDO | 1.0 | 1.0~4.3, step 0.05 | 1.8~5.5 | 100@3.3V/1A | 110 | 70 | 50 | DFN8 (1.2*1.6) SOT23-5 |
| ET5A2XXZB | 1A Low Dropout Bias Rail LDO | 1.0 | 0.4~1.8, ADJ | 0.8~5.5 | 40@1.1V/1A | 35 | 75 | 30 | CSP6 (0.8*1.2) |
| ET5AL02YB | 1A Bias Rail LDO With settable Output | 1.0 | 0.9/1.05/1.2/ 1.8/2.5/ADJ | 1.0~5.5 | 80@1.2V/1A | 60 | 80 | 40 | DFN8 (1.2*1.6) |
| ET5A3XXZB | 1.5A Low Dropout Bias Rail LDO | 1.5 | 0.4~1.8, ADJ | 0.8~5.5 | 60@1.1V/1.5A | 35 | 75 | 30 | CSP6 (0.8*1.2) |

- High Voltage LDO

| Part Number | Description | IOUT (A) | VOUT (V) | VIN (V) | VDROP (mV) | IQ (uA) | PSRR @1kHz(dB) | Noise (µVRMS) | Package |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET5H1XX | 150mA Low IQ High Input LDO | 0.15 | 1.8/2.5/2.8/ 3.0/3.3/5.0 | 3~30 | 680@5.0V/0.15A | 1.5 | 50 | 90 | SOT23/89 SOT23-5 |
| ET5H2XX | 300mA Low IQ High Input LDO | 0.3 | 1.8/2.5/2.8/ 3.0/3.3/5.0 | 2.2~36 | 1000@3.3V/0.3A | 2.5 | 60 | 100 | SOT23/89 SOT23-5 |
| ET5HAXX | 1A High Input LDO | 1.0 | Fixed /ADJ | 2.5~20 | 800@0.8A | 100 | 80 | 60 | SOT-223/89 DFN6 |
| ET1117 | 1A Bipolar LDO | 1.0 | Fixed /ADJ | Max 15 | 1300@1A | 2000 | 65 | ＜200 | SOT-223 |

- Multichannel LDO

| Part Number | Description | IOUT (A) | VOUT (V) | VIN (V) | VDROP (mV) | IQ (uA) | PSRR @1kHz(dB) | Noise (µVRMS) | Package |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET515DXXYB | Dual 150mA LDO | 0.15*2 | 1.8~3.3, step 0.1 | 2.1~6.0 | 200@2.8V/0.15A | 35*2 | 70 | 60 | DFN6 (1.2*1.2) |
| ET530DXXYB | Dual 300mA LDO | 0.3*2 | 1.8~5, step 0.1 | 2.5~6.0 | 240@2.8V/0.3A | 40*2 | 75 | 45 | DFN8 (1.2*1.6) |
| ET5904 | Dual Input 4CH LDO with I2C Control | 0.8*2 | 0.6~1.8 | 0.6~2.0 3.0~5.5 | 75@1.2V/0.8A | 85 | 70 | 40 | DFN10 (2.0*2.0) |
|  |  | 0.3*2 | 1.2~4.3 |  | 90@2.8V/0.3A |  | 90 | 8 |  |
| ET5907 | Dual Input 7CH LDO with I2C Control | 0.8*2 | 0.6~1.8 | 0.6~2.0 3.0~5.5 | 75@1.2V/0.8A | 100 | 70 | 40 | CSP16 |
|  |  | 0.3*5 | 1.2~4.3 |  | 90@2.8V/0.3A |  | 90 | 8 |  |